PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)

SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE AULA PARA CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es regular las prescripciones técnicas que regirán el SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE AULA PARA CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

El suministro del mobiliario incluirá todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la total instalación de los elementos que se describen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): transporte, acceso a los centros, desembalaje, montaje, limpieza y retirada de embalajes y restos de materiales.

La licitación se divide en 6 lotes, considerando que con ello se garantiza la uniformidad y homogeneidad del producto final, así como una mejor supervisión por parte del Departamento de Educación.

En el Anexo IV se detallan los centros en los que se realizará el suministro, entrega e instalación.

El área de equipamiento del Servicio de Régimen Interior de la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías del Departamento de Educación (en adelante Servicio de Equipamiento) gestionará el objeto del contrato a través del personal de las Delegaciones Territoriales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

2.- ÁMBITO

El ámbito territorial en el que se llevará a cabo el suministro, entrega e instalación del mobiliario abarcará a los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (en el Anexo IV se detalla la relación de centros y el mobiliairo a suministrar a cada uno de ellos).

Se establecen 6 lotes, al objeto de salvaguardar la uniformidad y homogeneidad del producto final, considerando que, la gestión del suministro a llevar a cabo, así como la supervisión previa a la entrega del mismo, aconsejan que se hagan con la misma empresa adjudicataria.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los productos de los distintos lotes en los que se divide el expediente se encuentran descritos en el presente pliego.

- Las empresas interesadas podrán presentarse a uno, varios o a la totalidad de los lotes.

- Todos los productos deberán ir embalados de forma que queden perfectamente protegidos durante la entrega y hasta su instalación.

- El producto será colocado, montado e instalado en los centros de destino que se indiquen en el contrato y, a su vez, dentro del centro, en el lugar que indique el responsable del mismo. Para ello será necesario contactar con el centro antes de realizar la entrega, y concretar con la persona responsable del mismo la hora y fecha de entrega del material.

- En caso de que la empresa adjudicada se presente sin previo aviso en el centro, la empresa adjudicataria se hará responsable de almacenar el producto hasta que el centro se lo comunique. La instalación del mobiliario será siempre a cargo de la empresa adjudicataria.

- El PPT define las características particulares del mobiliario de aula que desea adquirir la Administración, estableciendo a su vez la correspondiente tolerancia dimensional aplicable a cada código.

Además, se deberán cumplir las siguientes especificaciones relativas a seguridad, ergonomía y garantía:

3.1.- SEGURIDAD

Los muebles deben ser seguros.

Por lo que respecta a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario:

- Los bordes / soldadura deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos que puedan clavarse en el usuario o engancharse en su ropa.

- No deben existir tornillos o salientes que puedan clavarse en el usuario o engancharse en su ropa.

3.2.- ERGONOMÍA

- El alumnado debe disponer de suficiente espacio para trabajar.

- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde delantero debe de ser redondeado.

- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.

- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su almacenaje.

- La persona usuaria debe disponer de suficiente espacio para trabajar.

- El diseño debe favorecer la existencia de suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto, quedando suficiente espacio para que rodillas y piernas, se acomoden correctamente.

3.3.- GARANTÍA

El plazo de garantía sobre la totalidad del mobiliario objeto de este contrato será de TRES años, computándose dicho plazo desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de recepción del suministro e instala

4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1.- Condiciones generales

El precio de adjudicación incluirá todos los costes necesarios para la instalación y montaje de los distintos elementos y serán asumidos por la empresa adjudicataria.

A modo simplemente enunciativo, se recogen lo diferentes costes y actuaciones que serán asumidos por el adjudicatario:

- El coste de transporte del material a los diferentes centros, así como de los gastos ocasionados en los casos de retirada de elementos defectuosos.

- El coste de los embalajes.

- Las tareas de carga y descarga.

- Montaje de los elementos, en su caso.

- La retirada de todo el material de transporte, embalaje y restos de materiales que se puedan generar durante su instalación, dejando limpio el espacio donde se ubique el mobiliario.

4.2.- Suministro de conteras para los pupitres

La experiencia ha demostrado que, con el uso continuado de los pupitres, así como el mero transcurso del tiempo, las conteras en las que se fijan las patas de los pupitres se va desprendiendo y es preciso volver a colocar otras que las sustituyan. Es por ello que se considera imprescindible tener un stock de conteras que permita sus sustitución inmediata en aquellos casos en que se precise, estimándose su cantidad en el 10% del total de patas o conteras que conforman cada uno de los lotes afectados (lotes 1 y 2).

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 1

PUPITRES AULA COLABORATIVA

TALLA 6

| PUPITRE AULA COLABORATIVA APILABLE TALLA 6 | CÓDIGO 5329 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Pupitre unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller.

El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

Las mesas deberán ser apilables.

1.- DIMENSIONES:

Longitud de la tapa (mm)   		700

Anchura de la tapa (mm)    		500

Espesor de la tapa (mm)     	mínimo 17mm

Altura total de la mesa (mm)   	760 / Talla 6

Color de las conteras:		NEGRO

TALLA 6 conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.

2.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa).

2.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor mínimo de 1,5mm. La superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal de la estructura será de 30mm.

El recubrimiento de las partes metálicas de la estructura se hará con pintura epoxy blanco microtexturado RAL 9010.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética.

2.2.- TAPA

Tablero laminado de CDF, formado por fibras de densidad compacta, con cantos redondeados. Espesor de tablero mínimo de 17mm. Sin aristas vivas.

Color de la tapa: blanco

3.- NORMAS UNE

El pupitre estará fabricado con el pleno cumplimiento de la norma UNE-EN 1729-1 y 1729-2 de conformidad con su última versión.

Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.

4.- ACCESORIOS:

Se deberá suministrar copnteras para sustituir a las que se van desprendiendo por el uso y el transcurso del tiempo y cuya cantidad se determina en el PPT. El coste de las mismas está incluido en el precio de los pupitres.

Instalación y montaje en el centro incluida.

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 2

PUPITRE COMBINABLE AULA COLABORATIVA APILABLE TALLAS 5 Y 6

| PUPITRE COMBINABLE AULA COLABORATIVA APILABLE | CÓDIGO T5 – 5335 T6 - 5336 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Pupitre unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller.

Ejemplos de combinaciones posibles.

El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán permitir múltiples combinaciones en su disposición al objeto de facilitar el trabajo colaborativo del alumnado formando superficies de trabajo mayores, tal y como se recoge a modo ilustrativo en las imágenes superiores.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por dos de los lados del pupitre.

Las mesas deberán ser apilables.

1.- DIMENSIONES:

|  | T5 | T6 |
| --- | --- | --- |
| LONGITUD TAPA cm | 69 | 69 |
| ANCHURA TAPA cm | 58 | 58 |
| ALTURA TOTAL cm | 710 | 760 |
| ESPESOR TAPA mm | Entre 17 y 20 mm |  |

Color de las conteras: NEGRO

TALLAS 5 y 6 conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.

2.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa).

2.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor mínimo de 1,5mm. La superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 2394.

El diámetro nominal de la estructura será de 30mm.

El recubrimiento de las partes metálicas de la estructura se hará con pintura epoxy blanco microtexturado RAL 9010.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética.

2.2.- TAPA

Tablero laminado de CDF, formado por fibras de densidad compacta, con cantos redondeados. Espesor de tablero mínimo de 17mm. Sin aristas vivas.

Color de la tapa: blanco

3.- NORMAS UNE

El pupitre estará fabricado con el pleno cumplimiento de la norma UNE-EN 1729-1 y 1729-2 de conformidad con su última versión.

Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.

4.- ACCESORIOS:

Se deberá suministrar copnteras para sustituir a las que se van desprendiendo por el uso y el transcurso del tiempo y cuya cantidad se determina en el PPT. El coste de las mismas está incluido en el precio de los pupitres.

Instalación y montaje en el centro incluida.

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 3

MESA GRUPAL COLABORATIVA PARA

AULA / PLEGABLE

TALLAS 2, 3, 4, 5 Y 6

| MESA GRUPAL COLABORATIVA PARA AULA / PLEGABLE | CÓDIGO T2 – 5330 T3 – 5331 T4 – 5332 T5 – 5333 T6 – 5334 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Mesa para trabajo en grupo rectangular y abatible en 90º del suelo con ruedas que permite agrupar fácilmente las mesas ocupando poco espacio, destinadas al trabajo de los escolares en las áreas educacionales polivalentes.

1.- GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro los lados de la mesa.

Deberá tener ruedas con freno que permitan su fácil movimiento.

2.- CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm)

La mesa deberá ajustarse a la normativa europea UNE EN -1729-1, de acuerdo con las medidas y tolerancias que se establecen:

|  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LONGITUD TAPA | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| ANCHURA TAPA | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| ALTURA TOTAL | 530 | 590 | 640 | 710 | 760 |
| ESPESOR TAPA | Entre 17 y 20 mm |  |  |  |  |

Los elementos intermedios y las conteras serán de color negro.

3.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija rígidamente un bastidor y a este una superficie de trabajo (tapa).

3.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío, con un espesor mínimo de 1'5 mm, y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante soldadura de tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte, no debiendo presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura de la mesa será en tubo cilíndrico de al menos 35 mm de diámetro al cual se suelda un travesaño de tubo rectangular de primera calidad estirado en frío de 50x20 mm y 1,5 mm de espesor nominal de pared.

Los extremos inferiores del tubo están rematados con una zapata de pletina metálica de 2,5 mm de espesor soldada.

- Materiales. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la tracción mínima de 33 Kg/mm2.

- Recubrimientos. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas

epoxídicas (polvo epoxy), que se efectuará tras una serie de fases de

desengrase por fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos, consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras (ASTEM 11.757 T).

El color de la pintura epoxy será gris oscuro RAL 7015.

3.2.- TAPA

- TABLERO CONTRACHAPADO. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de espesor nominal de 1'2 mm, encoladas por aportación de capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 gr/m2 y presentadas de tal forma que se asegure una perfecta adhesión según UNE-EN-314-1.

- TABLERO CABECEADO EN MACIZO. El aglomerado de la tapa tendrá una densidad mínima de 650 Kg/m3 y con espesor nominal de 16 mm, cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm, como mínimo, de fondo; todo ello cubierto por una capa de madera de 1 mm por cada una de las caras y, todo a su vez, por plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero contrachapado.

Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.

Las tapas recubiertas, en cualquier caso, por laminados de estratificado y de color gris claro tipo BAIK PP2001, mate y de espesor de 1 mm y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado (decorativo o no decorativo), G (UNE 438-3 2005).

Periferia de la tapa: Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2 mm, como mínimo.

Respecto a las dimensiones de los tableros, sus tolerancias serán las permitidas por la norma UNE EN 1729-1.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

3.3.- SISTEMA DE ABATIMIENTO

La mesa dispondrá de un sistema que permita abatir la tapa a 90º con el suelo. Este sistema dispondrá de un mecanismo de seguridad de tal manera que cuando se encuentre en la posición abatida a 90º con el suelo, los usuarios no lo puedan desbloquear accidentalmente.

El sistema de abatimiento deberá evitar el atrapamiento de los dedos.

3.4. ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema tornillo-tuerca, (8 uds.), con tuerca metálica expansible embutida en la tapa de madera, M6 x 35 mm incorporando, entre ambos, elementos intermedios en las uniones hierro/madera, fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones internas.

A la estructura se anclarán 4 ruedas antiestáticas, en evitación de posibles descargas, de 50mm de diámetro con freno. Las ruedas deberán tener doble banda de rodadura con núcleo de poliamida y banda de rodadura termoplástica. Capacidad de carga: 50kg por rueda.

Instalación y montaje en el centro incluida.

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 4

SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE

TALLAS 2, 3, 4, 5 Y 6

| SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE | CÓDIGO T2 – 5337 T3 – 5338 T4 – 5339 T5 – 5340 T6 – 5341 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Silla unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller.

Las sillas deberán estar fabricadas en un material resistente, duradero, que facilite su manejo por parte del alumnado y minimice el ruido en el aula.

La forma debe ser ergonómica respetando las formas anatómicas.

- DIMENSIONES en mm:

|  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTURA SILLA | 540 | 630 | 690 | 780 | 840 |
| LONGITUD RESPALDO (mínima) | 230 | 260 | 270 | 300 | 330 |
| ALTURA ASIENTO | 310 | 350 | 380 | 430 | 460 |
| ANCHURA ASIENTO | 280 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| FONDO ASIENTO | 270 | 300 | 340 | 360 | 420 |

LAS TALLAS lo serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.

- ESTRUCTURA:

- Silla fabricada en polipropileno reforzado (PP).

- Respaldo: Inclinación de 100-105º y radio mínimo de 300 en la parte inferior del respaldo para la zona lumbar.

- Asiento: bordes redondeados.

- Patas posteriores inclinadas con efecto antivuelco.

- Color AZUL para las tallas T2, T3, T4 Y T5

- Color GRIS ANTRACITA para la talla T6

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 5

SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA

| SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULAS | CÓDIGO 4852 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- DESCRIPCIÓN

Respaldo alto giratorio.

Mecanismo sincronizado con regulador lateral de la tensión.

Parada multiposicional y antirretorno.

Brazos regulables.

Apoyo lumbar regulable en altura.

Tapizado en tejido ignifugo M1.

1.1.- ESTRUCTURA

El asiento dispondrá de un soporte inferior deslizante de poliamida con 30% de fibra de vidrio y superior de polipropileno, el acolchado del asiento deberá estar formado por espuma de poliéster de alta recuperación, además la tapicería será M1, con más de 90.000 ciclos de resistencia a la abrasión.

El respaldo se compondrá de un armazón metálico interior de tubo de acero de diámetro 22 mm. El apoyo lumbar del respaldo deberá ser independiente, regulable en altura y estará fabricado en polipropileno con espuma y acolchado de espuma en poliuretano base poliéster inyectada.

Los reposa-brazos contarán con un sobrebrazo de poliuretano flexible para no dañar los muebles y hacerlo más agradable al tacto.

El mecanismo será sincronizado con una carcasa de aluminio y acero, y manetas de poliamida con fibra de vidrio.

La base será de cinco radios y fabricada en aluminio.

Las ruedas serán de 65 mm, especiales para suelos duros (rodadura blanda).

  - Regulaciones y movimientos.

Sistema de regulación de altura del asiento mediante resorte de gas a presión con giro completo alrededor de eje vertical sobre rodamiento axial de bolas.

Mecanismo de movimiento sincronizado de asiento y respaldo en proporción de 1º/2,6º con parada multiposicional. Regulación de la tensión de basculación de acuerdo con el peso de cada usuario (rango entre 45 y 120 kg) con accionamiento lateral. Dispondrá de un sistema de seguridad antigolpeo (antirretorno) que impedirá un movimiento brusco del respaldo si se desbloquea accidentalmente la maneta del mecanismo sincronizado.

El apoyo lumbar será independiente y regulable en altura mediante pieza anatómica articulada que se adaptará a las características antropométricas del usuario.

Deberá disponer de un mecanismo de regulación de profundidad del asiento mediante sistema de asiento deslizante, para adaptar dicha dimensión a las características antropométricas del usuario.

Los reposa-brazos serán 4GL, regulables en altura, anchura, orientables hacia el teclado y se podrán deslizar hacia atrás para permitir acercase al plano de trabajo.

Todos estos elementos regulables serán accesibles desde la posición natural de sentado, lo que permitirá al usuario una cómoda y rápida adaptación a cualquier tipo de mesa o mostrador.

  - Calidad de los materiales

    - Las tapicerías cumplirán:

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Comportamiento al uso |  |  |
| Resistencia a la abrasión | UNE-EN 12947-2:1999 | ≥ 30000 |
| Comportamiento mecánico |  |  |
| Resistencia al desgarro (método lengüeta) | UNE-EN ISO 13937-4:2001 UNE-EN ISO 4674-1:2004 UNE-EN ISO 3377-2:2003 | >35 N |
| Comportamiento del color |  |  |
| Resistencia del color a la luz | UNE-EN ISO 105-B02/A1:2002/A1:2002 | ≥ 5 |
| Resistencia del color al frote seco y húmedo | UNE-EN ISO 105 –X12:2003 UNE-EN ISO 11640:199 | ≥ 4 |

    - Procesos de pintura sobre el metal:

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270-1:2002 | Sin alteración del recubrimiento. |

    - Gomaespumas

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Determinación de la densidad (volumétrica) del material | UNE-EN ISO 845:2010 | Min. 30 kg/m3 Asiento Min. 25 kg/m3 Respaldo Min. 28 kg/m3 Apoyabrazos |
| Determinación de la Resiliencia | UNE EN-ISO 8307:2008 | >45% |
| Deformación remanente al 50% | UNE-EN ISO 1856:2001 | < 7 % Respaldo < 6 % Apoyabrazos < 5 % Asiento |

1.2.4.Tablero madera:

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Emisión formaldehídos | UNE-EN ISO 13986:2006 | No perjudicial salud humana |

1.2.5.Materiales plásticos:

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Reciclabilidad | UNE-EN ISO 11469:2017 | Sin recubrimientos que dificulten reciclaje |

  - Producto acabado:

| Ensayo | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | UNE-EN ISO 1335-1:2001 | UNE-EN ISO 1335-1:2001 |
| Requisitos generales | UNE-EN ISO 1335-2:2009 | UNE-EN ISO 1335-2:2009 |
| Ensayos mecánicos | UNE-EN ISO 1335-3:2009 | UNE-EN ISO 1335-3:2009 |

- La silla se entregará con un manual ilustrativo de uso y mantenimiento que explique al usuario final su correcta utilización y además se entregará en formato digital para visualizarlo en PVD. Dicho material deberá presentarse en la oferta.

- Con la documentación se entregará una ficha de fin de vida del producto, para su despiece y reciclabilidad, así como una ficha de reducción del impacto ambiental conseguido durante la vida del producto ofertado.

  - Ergonomía

La silla deberá estar diseñada bajo las recomendaciones y parámetros definidos en la norma ISO 9241-5:1998 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos. Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales, mediante Declaración Responsable del fabricante.

La forma del respaldo deberá facilitar la postura erguida y estable de la columna vertebral. El apoyo lumbar se podrá adaptar a la altura deseada con la espalda apoyada en el respaldo. El respaldo será flexible para conseguir una distribución del peso uniforme.

El asiento deberá ser anatómico y deberá evitar presiones en el hueco poplíteo.

El mecanismo de regulación de la tensión del respaldo, será lateral para no tener que adoptar posturas incómodas al realizar dicha regulación.

La regulación del ángulo entre asiento y respaldo deberá favorecer actitudes dinámicas que facilitará que el usuario pueda moverse con libertad, pasando de una postura avanzada de trabajo a una postura de relax.

Los brazos serán regulables y estarán especialmente pensados para trabajos de PVD ya que permiten acercarse al teclado sin perder el apoyo de los antebrazos y de la espalda.

Todas las sillas de trabajo ofertadas deberán acompañar un informe de ergonomía redactado por el Instituto de Ergonomía Mapfre – INERMAP, Instituto de Biomecánica de Valencia – IBV, etc., en el que se deberán especificar datos relativos a:

- Adecuación dimensional: Determinación de las dimensiones de la silla de oficina, según la norma UNE-EN 1335-1.

- Resultados de las pruebas biomecánicas:

  - Análisis del uso del respaldo: El estudio deberá mostrar datos relativos al apoyo de la espalda del usuario en el respaldo de la silla.

  - Análisis de las distribuciones de presiones: Deberá mostrar la relación de presiones del usuario sobre el asiento de la silla.

  - Utilización de los reposabrazos:

  - Regulaciones de los mandos: El estudio deberá mostrar los datos relativos a la utilización de los mandos de los diferentes mecanismos de los que dispone la silla. Este manejo deberá ser de fácil acceso y utilización.

- Resultados de las pruebas de confort:

  - Test de confort general.

  - Test de molestias en partes del cuerpo.

  - Test de juicios subjetivos sobre características del producto.

FICHAS TÉCNICAS

LOTE 6

CASILLEROS, ENCERADOS Y PERCHEROS

| ARMARIO CASILLERO 12 COMPARTIMENTOS | CÓDIGO 155 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- DIMENSIONES:

Altura total (mm)	:  1.500 ±1

Anchura total (mm)	:  1.000 ±1

Profundidad (mm)	:     450 ±1

2.- CASILLERO

Tanto el armazón como las baldas y zócalo estarán construidos en tableros de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm. Constará de 12 compartimentos de las mismas dimensiones.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Todos sus elementos estructurales irán debidamente encolados.

Las uniones de los tableros aglomerados se realizarán por medio de espigas de 10 mm de diámetro.

El bajo de la estantería llevará un total de 4 niveladores.

2.1.- MATERIALES

Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de 19 mm en armazón, baldas y zócalo, la trasera será de 10 mm.

Los tableros tendrán densidades mínimas de 650 kg/m3.

2.2.- RECUBRIMIENTOS

Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel melamínico imitación a madera de haya claro, lo más parecido posible a la referencia usada en el estratificado (K 7016 FINN BEECH UN) o idéntico.

Los cantos irán recubiertos con PVC. imitación madera de haya claro de 1 mm de espesor.

En ninguna parte el aglomerado irá visto una vez montado el mueble.

Instalación en el centro incluida.

3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO

La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado es la UNE 11016:89, la UNE 11017:89 y la UNE 11023-2:92 (nivel mínimo 4).

4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES

Las normas y especificaciones para cumplir por los materiales son los que se indican en las tablas A, B y G del ANEXO I según el caso apropiado.

| ENCERADO PARA ROTULADOR | CÓDIGO 830 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Dimensiones aproximadas:

# 1.800 x 1200 mm

# Bastidor:

# Material de aluminio con cantoneras en las esquinas.

# La anchura del bastidor será de 20 mm aproximado.

# Tablero:

# Madera aglomerada, recubierta de lámina estratificada de color blanco, adecuada para escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca.

# El encerado llevará en su parte inferior una bandeja de aluminio, siendo la anchura útil de 40 mm aproximadamente.

# Colocación:

# Para su colocación en la pared, se suministran los tirafondos y tacos de plástico, así como unos ganchos especiales, que se sujetan sobre la pared, los cuales sujetan la parte superior del encerado.

Instalación en el centro incluida.

| PERCHERO | CÓDIGO 2148 |
| --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- DIMENSIONES:

Longitud total 1.024 mm

Anchura 150 mm

Espesor tablero 20 mm

Número de ganchos 8

2.- PERCHA

Constituida por una base sólida de tablero contrachapado, a la cual se fijarán ocho ganchos o colgadores.

2.1 Tablero

Tablero construido en madera contrachapada, cubierto por su cara vista de laminado plástico de tipo G, de haya de superficie lisa y de un espesor de 1 mm y compensada por su otra cara con laminado del mismo tipo y espesor. La periferia de ésta será mecanizada de forma rectangular, con las esquinas redondeadas, con un radio de 10 mm. Las aristas del tablero se redondearán con un radio mínimo de 2 mm.

2.1.1 Materiales

El contrachapado está compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de 1,2 mm. de espesor, encoladas por aportación de capas de Urea/Formol, con rendimientos mínimos de 180 g/m2 y prensadas a la presión suficiente, asegurando con ello una perfecta adhesión. Los laminados serán estratificados plásticos, obtenidos por alta presión y temperatura, de papeles impregnados de resina fenólicas y melamínicas.

2.1.2 Recubrimientos

Los cantos del tablero serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

2.2 Colgadores

Cada tabla incorporará ocho ganchos dispuestos en la mencionada tabla con distancia inferior entre ejes de un gancho de 64 mm e igual medida entre ganchos. Incorporará, a su vez, en los cantos verticales, macho y hembra para formar filas consistentes en macho de varilla de 6 mm de diámetro y 25 mm de longitud y colocada a 113 de la altura de la tabla de la percha.

2.2.1 Materiales

Los ganchos de colgar serán de varilla calibrada de diámetro 6 mm y recubierta electrolíticamente (cromado). Los ganchos de colgar.

Instalación en el centro incluida.

FICHAS TÉCNICAS

ANEXO  I

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS

ANEXO  II

REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO CENTROS ENSEÑANZA

ANEXO  III

# REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO OFICINA

ANEXO 1: NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS

En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que ofertan.

| TABLA A:TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Densidad | UNE EN 323 | UNE EN 312 |
| Contenido de humedad | UNE EN 322 |  |
| Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad | UNE EN 310 |  |
| Tracción perpendicular a las caras | UNE EN 319 |  |
| Determinación del hinchazón y de la absorción de agua | UNE EN 317 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos | UNE EN 320 |  |
| El tablero aglomerado de partículas siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc,) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas. |  |  |

| TABLA B:REVESTIMIENTO MELAMINADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Resistencia al impacto | UNE EN 14323 | UNE 11 023-1 |
| Resistencia al manchado |  |  |
| Resistencia a la abrasión |  |  |
| Resistencia al calor seco |  |  |
| Solidez a la luz |  |  |

| TABLA C: TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Densidad | UNE EN 323 | UNE EN 622-5 |
| Contenido de humedad | UNE EN 322 |  |
| Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad | UNE EN 310 |  |
| Tracción perpendicular a las caras | UNE EN 319 |  |
| Determinación del hinchazón y de la absorción de agua | UNE EN 317 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos | UNE EN 320 | UNE EN 312 |
| El tablero de fibras siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas. |  |  |

| TABLA D: TABLEROS CONTRACHAPADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Resistencia flexión/ Módulo elasticidad | UNE EN 310 | Valores para clasificación s/n UNE EN 636 |
| Calidad del encolado | UNE EN 314-1 | UNE EN 314-2 Interior seco |
| Emisión de formaldehído | UNE EN 717-2 | Clase E1: ≤3,5mgCHOH/h.m2 Clase E2: >3,5mgCHOH/h.m2 a ≤8mgCHOH/h.m2 UNE EN 636 |

| TABLA E: LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (ESTRATIFICADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Adherencia recubrimiento/tablero | 24 h inmersión en agua 23 ºC+/- 2ºC UNE 56842 | Desfibre del 100% |
| Resistencia al rayado, a las manchas. | UNE EN 438-2 | UNE 11022-1 UNE EN 438-3 |
| Solidez del color. Escala de azules índice mínimo 6 | UNE EN 438-2 | UNE EN 438-3 |
| Resistencia al impacto de una bola de acero de diámetro 42,8 mm. y 324g | UNE EN 438-2 | UNE 11022-1 |
| Resistencia a la abrasión. | UNE EN 438-2 | Superior a los 350 ciclos |

| TABLA F: LAMINADOS POLIESTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Adherencia recubrimiento/tablero | 24 h inmersión en agua 23 ºC+/- 2ºC UNE 56842 | Desfibre del 100% |
| Resistencia al rayado (número índice) | UNE EN 438/2 | 3/ UNE EN 438-3 (HGS) |
| Resistencia a la abrasión (número ciclos para P.I. número de ciclos para (P.I.+P.F.)/2)) | UNE 53491 | 80/UNE 53491-1 (Y) 8150/UNE 53491-1 (Y) |
| Resistencia al impacto (número índice) | UNE EN 438-2 | 3/ UNE EN 438-3 (HGS) |
| Resistencia al agrietamiento (valoración) | UNE 53491 | 5/UNE EN 438-3 (HGS) |
| Resistencia al manchado: Grupo 1 y 2 Grupo 3 y 4 | UNE 53491 | 5/UNE 53491-1 (Y) 4/UNE 53491-1 (Y) |
| Resistencia a la luz ( valoración s/escala de azules) | UNE 53491 | 6/UNE 53491-1 (Y) |

| TABLA G: CANTEADO DE TABLEROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Canteado encolado del canto: Ensayo de choque térmico | UNE 56843 | UNE 56843 |

| TABLA H: BARNIZADO/LACADO ( SOBRE MADERA O DERIVADOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Dureza de la película | UNE 48269 | H (sobre vidrio) |
| Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico | UNE EN 12720 | UNE 11022-1 Uso severo |
| Resistencia superficial al calor seco | UNE EN 12722 | Debe superar la especificación marcada por la norma UNE 11022-1 en superficie de trabajo de uso severo para una temperatura de 85º |
| Resistencia superficial al daño mecánico: Impacto | UNE 11019-6 | Debe superar la especificación marcada por la norma UNE 11022-1 en superficie de trabajo de uso severo |
| Resistencia superficial al daño mecánico: Corte cruzado | UNE 11019-6 |  |

| TABLA I: CHAPA DE ACERO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Chapa de acero laminada de calidad mínima FePO3, de bajo contenido en carbono, no aleado, para embutición y conformación en frío. | UNE EN 10130 | UNE EN 10130 |

| TABLA J: SOLDADURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Uniones soldadas por arcos de acero | UNE EN ISO 5817 | UNE EN ISO 5817 |

| TABLA K: RECUBRIMIENTOS SOBRE METAL (interior) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Dureza de la película | UNE 48269 | 2H |
| Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico | UNE 48027 | UNE 48268 |
| Adherencia | UNE EN ISO 2409 | Comprendida entre 95-100% (nivel 1 de clasificación en la tabla incluida en la norma) |

| TABLA K: RECUBRIMIENTOS SOBRE METAL (interior) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al calor seco | UNE 48033 | Transcurridas 24 horas desde la realización ensayo, no se admitirá ninguna alteración visible de la superficie. |
| Flexibilidad | UNE EN ISO 1519 | La película de pintura deberá soportar sin agrietamientos ni desprendimientos el doblado sobre un mandril de 4 mm. de diámetro |
| Embutición | UNE-EN ISO 1520 | 6 mm sin cuartearse ni desprenderse. |
| Impacto con bola de 12.5mm. y carga de 1kg: mínimo 500mm. ( directo) | UNE EN ISO 6272-1 | UNE 89401-3 |
| Corrosión: Resistencia a la niebla salina 100 h (probeta rayada con punta de trazar hasta alcanzar el metal base) | ASTM B117 | Sin aparición de pequeñas ampollas a más de 1.5 mm. de los trazos |
| Solidez a la luz | UNE EN ISO 4892-2 | Tras exposición de las muestras a una irradiación que produzca un contraste de la muestra nº 7 de la escala de azules de 4-5 según escala de grises, la muestra debe alcanzar una alteración máxima de 4 según escala de grises. |

| TABLA L: RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Niquelado y cromado: Las superficies cromadas sufrirán una prueba por flexión y/o plegado a 180º. En el caso de tubo cromado, la prueba será la de aplastado. | UNE EN ISO 1519 | Sin descascarillado |
| Espesores mínimos: |  | Niquel:10 micras Cromo:0.5 micras |
| Ensayo de la gota de sulfato de cobre: 2 horas |  | Sin cambio |
| Ensayo de corrosión: Resistencia a la niebla salina | UNE 56843 | Sin cambio |

TABLA M: PLÁSTICOS

Serán suficientemente resistentes para soportar los ensayos de producto acabado

| TABLA N: HERRAJES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Resistencia a la corrosión 24h | UNE 112017 | UNE 56843 |

| TABLA O: VIDRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Vidrio en el mueble | UNE EN 14072 | Todos los componentes exteriores y verticales de vidrio, cuya superficie sea mínimo de 0,1 m2, en los que la dimensión sea superior o igual a 200 mm, y que presenten alguna parte a menos de 900 mm por encima del suelo, no deben romperse cuando se ensayan según la norma EN 14072, utilizando una altura de caída de 60 mm o deben romperse como se especifica en la norma EN 14072:2003, capítulo 7, C2 o C3. |

| TABLA P: MADERA: CANTOS Y MARCOS PUERTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Densidad (kg/m3) | UNE 56 531 | 600 |
| Dureza Monin (mm-1) | UNE 56 434 | 3 |

NOTA: SE DEBE UTILIZAR LA VERSIÓN EN VIGOR DE CADA NORMA

# ANEXO II

# REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO CENTROS ENSEÑANZA

1. MATERIALES

## TABLEROS DE PARTÍCULAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Densidad | UNE-EN 323 | Valor informativo |
| Contenido de humedad | UNE-EN 322 | UNE-EN 312:2010 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN 310 | UNE-EN 312:2010 (TIPO P2) |
| Módulo de elasticidad en flexión | UNE-EN 310 |  |
| Cohesión interna | UNE-EN 319 |  |
| Resistencia al arranque de superficie | UNE-EN 311 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos | UNE-EN ISO 13446 | Valor informativo |
| Contenido de formaldehído | UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 | Clasificación E1 o equivalente |

## TABLEROS DE FIBRAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Densidad | UNE-EN 323 | Valor informativo |
| Contenido de humedad | UNE-EN 322 | UNE-EN 622-1:2004 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN 310 | UNE-EN 622-5:2010 (AMBIENTE SECO) |
| Módulo de elasticidad en flexión | UNE-EN 310 |  |
| Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | UNE-EN 319 |  |
| Hinchazón en espesor 24 horas | UNE-EN 317 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje | UNE-EN 320 | Valor informativo |
| Resistencia al arranque de superficie | UNE-EN 311 |  |
| Contenido de formaldehído | UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 | Clasificación E1 o equivalente |

## CHAPAS DE ACERO

Se admitirán las siguientes calidades de chapa:

Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04 según norma UNE-EN 10130

Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 según norma UNE-EN 10111

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

HERRAJES (GUÍAS CORREDERAS, CERRADURAS, BISAGRAS, etc)

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270-2 | Elementos vistos: 3 ciclos (1) Elementos ocultos: 2 ciclos (2) |

(1)  Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos.

(2)

Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos.

## TIRADORES

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la corrosión | UNE-EN ISO 9227 | Tiradores: Sin oxidación tras 24 h |
| Resistencia del Color a la Luz (únicamente para tiradores pintados y de plástico | UNE-EN ISO 16474-2 | UNE 56875:2014V2 Grado 4 a 5 (uso intenso) |

2. ACABADOS

## ESTRATIFICADOS DECORATIVOS ALTA PRESIÓN

| ENSAYO |  | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al manchado |  | UNE-EN 438-2 | Grado no inferior a 4 |
| Resistencia al calor seco |  |  | Grado no inferior a 4 |
| Resistencia al impacto caída de bola | por |  | Altura de 60cm sin huella, y diámetro < 10 mm |
| ENSAYO |  | NORMA | ESPECIFICACION |
| Resistencia a la abrasión |  |  | P. inicial ≥ 150 P. medio≥ 350 |

## LAMINADOS DECORATIVOS. MELAMINAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al manchado | UNE-EN 14323 | Grado no inferior a 3 |
| Resistencia a la abrasión |  | Clase 2 |

## PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al daño mecánico. Adherencia | UNE-EN ISO 2409 | Clasificación 0 |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270-1 | Sin alteración del recubrimiento |
| Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación | UNE-EN ISO 16474-3 | 24 h Lámparas UV-B Pérdida de brillo ≤ 25 % Cambio de color ≥ 4 (grises) |
| Inflamabilidad | UNE-EN 71-2 | UNE-EN 71-2:2011 +A1:2014 |

## PROCESO DE ENCOLADO

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Encolado de cantos | UNE 56875 | Sin desencolado |
| Adhesión recubrimiento al soporte | UNE 56875 | ≥ 80% de arrastre de partículas del soporte(3) |
|  | UNE 56875 | ≥ 100% de arrastre de partículas del soporte(4) |

(3) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo

(4) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo

## PROCESOS DE BARNIZADO/LACADO

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Dureza de la película | UNE 48269 | ≥ F |
| Resistencia al daño mecánico. Adherencia | UNE-EN ISO 2409 | Clasificación ≤ 2 |
| Inflamabilidad | UNE-EN 71-2 | UNE-EN 71-2:2011 +A1:2014 |

# ANEXO III

# REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO OFICINA

1. MATERIALES

TABLEROS DE PARTÍCULAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Densidad | UNE-EN 323 | Valor informativo |
| Contenido de humedad | UNE-EN 322 | UNE-EN 312:2010 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN 310 | UNE-EN 312:2010 (TIPO P2) |
| Módulo de elasticidad en flexión | UNE-EN 310 |  |
| Cohesión interna | UNE-EN 319 |  |
| Resistencia al arranque de superficie | UNE-EN 311 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos | UNE-EN ISO 13446 | Valor informativo |
| Contenido de formaldehído | UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 | Clasificación E1 o equivalente |

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

TABLEROS DE FIBRAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Densidad | UNE-EN 323 | Valor informativo |
| Contenido de humedad | UNE-EN 322 | UNE-EN 622-1:2004 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN 310 | UNE-EN 622-5:2010 (AMBIENTE SECO) |
| Módulo de elasticidad en flexión | UNE-EN 310 |  |
| Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | UNE-EN 319 |  |
| Hinchazón en espesor 24 horas | UNE-EN 317 |  |
| Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje | UNE-EN 320 | Valor informativo |
| Resistencia al arranque de superficie | UNE-EN 311 |  |
| Contenido de formaldehído | UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 | Clasificación E1 o equivalente |

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

CHAPAS DE ACERO

Se admitirán las siguientes calidades de chapa:

Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04 según norma UNE-EN 10130

Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 según norma UNE-EN 10111

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

CERRADURAS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270-2 | Elementos vistos: 3 ciclos(1) Elementos ocultos: 2 ciclos(2) |
| Propiedades mecánicas | UNE-EN 16014 | UNE-EN 16014:2012 |

Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

- Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos.

- Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos

TIRADORES

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la corrosión | UNE-EN ISO 9227 | Tiradores: Sin oxidación tras 24 h |
| Resistencia del Color a la Luz (únicamente para tiradores pintados y de plástico | UNE-EN ISO 16474-2 | UNE 56875:2014V2 Grado 4 a 5 (uso intenso) |

## HERRAJES (GUÍAS CORREDERAS, CERRADURAS, BISAGRAS, etc)

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270-2 | Elementos vistos: 3 ciclos (1) Elementos ocultos: 2 ciclos (2) |

(1)  Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos.

(2)

Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos.

## PLÁSTICOS

SILLAS, MESAS, ARMARIOS y ARCHIVADORES

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Ensayo de envejecimiento acelerado | UNE-EN ISO 4892-2 | (5) La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998 (6) ≥4 según escala de grises (24 h de exposición con irradiancia de 50 W/m2) |

Especificación según UNE 89401-1:2008, UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

(5) Especificación aplicable únicamente para armarios, archivadores y mesas

(6) Especificación aplicable únicamente para sillas

### 2.- ACABADOS

2.1. LAMINADOS DECORATIVOS

2.1.1. SUPERFICIES HORIZONTALES DE TRABAJO – MESAS

2.1.1.1. LAMINADOS DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al manchado | UNE-EN 438-2:2005 | Grado no inferior a 4 |
| Resistencia al calor seco |  | Grado no inferior a 4 |
| Resistencia al impacto por caída de bola |  | Altura de 60 cm sin huella, y diámetro < 10 mm |
| Resistencia a la abrasión |  | P. inicial ≥ 150 P. medio ≥ 350 |
| Resistencia del color a la luz |  | UNE-EN 438-3:2005 Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998 |
| Brillo |  |  20 |

Especificación según UNE 89401-2:2008

Se incluyen los estratificados y los tableros melamínicos de elevada resistencia a la abrasión

##### 2.1.1.2. TABLEROS DE PARTICULAS MELAMINIZADOS DE BAJA LICITACION

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al manchado | UNE-EN 14323:2004 | Grado no inferior a 3 |
| Resistencia al impacto por caída de bola |  | Valor informativo |
| Resistencia a la abrasión |  | Clase 2 |
| Resistencia del color a la luz |  | UNE-EN 14322:2004 Grado 4 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105A02:1998 (grado 3 para los acabados metalizados y nacarados ) |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Brillo |  |  20 |

Especificación según UNE 89401-2:2008

2.1.2. OTRAS SUPERFICIES – ARMARIOS, ARCHIVADORES, MESAS y BIOMBOS

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Resistencia al manchado | UNE-EN 438-2:2005 UNE-EN 14323:2004 | Grado no inferior a 3 |
| Resistencia a la abrasión |  | P. inicial  50 P. medio  150 |
| Resistencia del color a la luz |  | UNE-EN 438-3:2005 Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998 UNE-EN 14322:2004 Grado 4 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105A02:1998 (grado 3 para los acabados metalizados y nacarados ) |

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2008

#### 2.2. PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL

2.2.1 MESAS, ARMARIOS Y ARCHIVADORES

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Dureza de la película. (PERSOZ) | UNE-EN ISO 1522:2007 | Valor informativo |
| Resist. de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos de uso doméstico | UNE 48027:1980 | Productos: agente de limpieza, agua destilada, infusión de café, infusión de té, zumo de frutas, refrescos de cola, etanol (sin desnaturalizar) al 48%. - Clasificación 5 (24 h) - Clasificación 4 (72 h) |
| Resistencia al daño mecánico. Adherencia | UNE-EN ISO 2409:2013 | Clasificación 0 |
| Caída de una masa | UNE-EN ISO 6272- 1:2012 | Altura de caída 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte (9) |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| Resistencia a la humedad | UNE-EN ISO 6270- 1:2002 | Sin alteración del recubrimiento |
| Espesor de película | UNE-EN ISO 2808:2007 | Espesor (e) mínimo para partes vistas: e  25 μm para pintura líquida e  40 μm para pintura en polvo |
| Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación | UNE-EN ISO 16474- 3:2014 | 24 h. Lámparas UV-B Pérdida de brillo ≤ 25 % Cambio de color ≥ 4 (grises) |

Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

(8) aplicable únicamente a superficies horizontales, como por ejemplo estantes de armario

#### 2.3 PROCESOS DE BARNIZADO / LACADO

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Dureza de la película. Método del lápiz | UNE 48269:1995 | H(10) F(11) |
| Resist. al cambio brusco de temperatura, según el ciclo: 1 hora a 60ºC y 1 hora a –20ºC | Anexo A | 20 ciclos (10) 10 ciclos (11) |
| Resistencia superficial al daño mecánico. Impacto. | UNE 11019-6:1990 |  4(10) |
| Brillo | UNE-EN ISO 2813:2015 |  20(10) |
| Resistencia al daño mecánico. Adherencia | UNE-EN ISO 2409:2013 | Clasificación  2 |
| Resistencia al calor seco | UNE-EN 12722:2009+A1:2014 | A 85ºC ligero cambio de color y/o brillo (10) |
| Resistencia superficial a los líquidos fríos | UNE-EN 12720:2009+A1:2014 | (12) Té y café: especificación 5 Etanol y solución amoniacal: 4 Resto: especificación 3 (13) Etanol y solución amoniacal: 4 Resto: especificación 3 |

Especificación según UNE 89401-2:2008

(10) Especificación aplicable para superficies horizontales de trabajo

(11) Especificación aplicable para otras superficies

(12) Especificación aplicable para superficies horizontales de trabajo, tiempo de aplicación 6h. No se aplica acetona.

(13) Especificación aplicable para otras superficies, tiempo de aplicación 10 min. No se aplica acetona, café y té.

#### 2.4. PROCESO DE ENCOLADO

| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Encolado de cantos | UNE 56875:2014 V2 apt. 4.8.5 | Sin desencolado |
| ENSAYO | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| Adhesión al soporte | UNE 56875:2014 V2 apt. 4.7.2.3 | >= 80% de arrastre de partículas del soporte(14) |
|  | UNE 56875:2014 V2 apt. 4.7.3.8 | >= 100% de arrastre de partículas del soporte(15) |

Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

(14) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo

(15) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo

ANEXO IV

RELACIÓN DE CENTROS Y DETALLE DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR

ANEXO IV / RELACIÓN DE CENTROS Y MOBILIARIO A SUMINISTRAR

| LOTE 1 – PUPITRE AULA COLABORATIVA T6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 5329-Pupitre aula colaborativa T6 | 300 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| IES MUSKIZ BHI 5329-Pupitre aula colaborativa T6 | 216 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |

| LOTE 2 – PUPITRE ECLIPSE AULA COLABORATIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6 | 380 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| CEIP ALDAIALDE HLHI: 5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5 | 150 | C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483 | ARABA |
| CEIP ARRASATE HLHI: 5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5 | 100 | ELKANO, 10 20500-ARRASATE/MONDRAGON | GIPUZKOA |
| CEIP LUZARO HLHI: 5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5 | 25 | HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA) 20829-ITZIAR (DEBA) | GIPUZKOA |
| CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI: 5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5 | 200 | SANTIO ZEHARRA 4 20115-ASTIGARRAGA | GIPUZKOA |
| IES ZUMAIA BHI 5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6 | 300 | SAGARBIDE BIDEA, 3 20750-ZUMAIA. | GIPUZKOA |
| IES ORIXE BHI 5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6 | 525 | SANTA LUTZIA 16 20400-TOLOSA | GIPUZKOA |
| IES ETXEBARRI BHI 5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6 | 250 | c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI | BIZKAIA |
| IES MUSKIZ BHI 5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6 | 120 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |

| LOTE 3 – MESA GRUPAL COLABORATIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 5334-Mesa grupal colaborativa T6 | 40 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| CEIP ALDAIALDE HLHI: 5330-Mesa grupal colaborativa T2 5331-Mesa grupal colaborativa T3 5332-Mesa grupal colaborativa T4 5333-Mesa grupal colaborativa T5 | 55 36 42 22 | C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483 | ARABA |
| CEIP ARRASATE HLHI: 5331-Mesa grupal colaborativa T3 5332-Mesa grupal colaborativa T4 5333-Mesa grupal colaborativa T5 | 12 12 12 | ELKANO, 10 20500-ARRASATE/MONDRAGON | GIPUZKOA |
| CEIP LUZARO HLHI: 5331-Mesa grupal colaborativa T3 5332-Mesa grupal colaborativa T4 5333-Mesa grupal colaborativa T5 | 6 6 3 | HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA) 20829-ITZIAR (DEBA) | GIPUZKOA |
| CEIP ZESTOA HLHI: 5331-Mesa grupal colaborativa T3 | 18 | BIDE ZAHARRA, 1 20740-ZESTONA | GIPUZKOA |
| CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI: 5332-Mesa grupal colaborativa T4 5333-Mesa grupal colaborativa T5 | 24 24 | SANTIO ZEHARRA 4 20115-ASTIGARRAGA | GIPUZKOA |
| IES ZUMAIA BHI 5334-Mesa grupal colaborativa T6 | 36 | SAGARBIDE BIDEA, 3 20750-ZUMAIA. | GIPUZKOA |
| IES ORIXE BHI 5334-Mesa grupal colaborativa T6 | 63 | SANTA LUTZIA 16 20400-TOLOSA | GIPUZKOA |
| IES MUSKIZ BHI: 5334-Mesa grupal colaborativa T6 | 40 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |
| LOTE 4 – SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE |  |  |  |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 5341-Silla aula colaborativa T6 | 700 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| CEIP ALDAIALDE HLHI: 5337-Silla aula colaborativa T2 5338-Silla aula colaborativa T3 5339-Silla aula colaborativa T4 5340-Silla aula colaborativa T5 5341-Silla aula colaborativa T6 | 334 140 150 370 25 | C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483 | ARABA |
| CEIP ARRASATE HLHI: 5338-Silla aula colaborativa T3 5339-Silla aula colaborativa T4 5340-Silla aula colaborativa T5 5341-Silla aula colaborativa T6 | 50 50 150 50 | ELKANO, 10 20500-ARRASATE/MONDRAGON | GIPUZKOA |
| CEIP LUZARO HLHI: 5338-Silla aula colaborativa T3 5339-Silla aula colaborativa T4 5340-Silla aula colaborativa T5 | 25 25 25 | HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA) 20829-ITZIAR (DEBA) | GIPUZKOA |
| CEIP ZESTOA HLHI: 5338-Silla aula colaborativa T3 5341-Silla aula colaborativa T6 | 75 75 | BIDE ZAHARRA, 1 20740-ZESTONA | GIPUZKOA |
| CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI: 5339-Silla aula colaborativa T4 5340-Silla aula colaborativa T5 5341-Silla aula colaborativa T6 | 100 250 16 | SANTIO ZEHARRA 4 20115-ASTIGARRAGA | GIPUZKOA |
| IES ZUMAIA BHI: 5341-Silla aula colaborativa T6 | 352 | SAGARBIDE BIDEA, 3 20750-ZUMAIA. | GIPUZKOA |
| IES ORIXE BHI 5341-Silla aula colaborativa T6 | 625 | SANTA LUCIA, 16 20400-TOLOSA. | GIPUZKOA |
| IES ETXEBARRI BHI: 5341-Silla aula colaborativa T6 | 350 | c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI | BIZKAIA |
| IES MUSKIZ BHI: 5341-Silla aula colaborativa T6 | 662 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |

| LOTE 5 – SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 30 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| CEIP ARRASATE HLHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 6 | ELKANO, 10 20500-ARRASATE/MONDRAGON | GIPUZKOA |
| CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 6 | SANTIO ZEHARRA 4 20115-ASTIGARRAGA | GIPUZKOA |
| IES ZUMAIA BHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 6 | SAGARBIDE BIDEA, 3 20750-ZUMAIA. | GIPUZKOA |
| IES ORIXE BHI 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 6 | SANTA LUCIA, 16 20400-TOLOSA. | GIPUZKOA |
| IES ETXEBARRI BHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 22 | c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI | BIZKAIA |
| IES MUSKIZ BHI: 4582-Sillón giratorio despacho y aula | 54 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |

| LOTE 6 – CASILLEROS, ENCERADOS Y PERCHEROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN | UNIDADES | DIRECCIÓN | TERRITORIO |
| IES SALBURUA BHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 18 18 27 | C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798 | ARABA |
| CEIP ALDAIALDE HLHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 18 5 12 | C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483 | ARABA |
| CEIP ARRASATE HLHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 14 11 40 | ELKANO, 10 20500-ARRASATE/MONDRAGON | GIPUZKOA |
| CEIP LUZARO HLHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 6 3 12 | HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA) 20829-ITZIAR (DEBA) | GIPUZKOA |
| CEIP ZESTOA HLHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 6 3 12 | BIDE ZAHARRA, 1 20740-ZESTONA | GIPUZKOA |

| CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 24 12 48 | SANTIO ZEHARRA 4 20115-ASTIGARRAGA | GIPUZKOA |
| --- | --- | --- | --- |
| IES ZUMAIA BHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 24 12 48 | SAGARBIDE BIDEA, 3 20750-ZUMAIA. | GIPUZKOA |
| IES ORIXE BHI 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 42 24 84 | SANTA LUCIA, 16 20400-TOLOSA. | GIPUZKOA |
| IES ETXEBARRI BHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 2148-Perchero | 4 26 | c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI | BIZKAIA |
| IES MUSKIZ BHI: 155-Armario casillero 12 compartimentos 830-Encerado para rotulador 2148-Perchero | 33 30 94 | c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ | BIZKAIA |